江西省2013年振兴杯建筑业农民工技能大赛

精细木工技术文件

江西省振兴杯建筑业农民工技能大赛组委会

二〇一三年七月

一、竞赛概述

1、职业名称：精细木工；

2、竞赛内容：理论知识和现场实际操作；

3、竞赛时间：2013年10月；

4、竞赛地点：江西建设职业技术学院工程训练中心一楼大厅。

二、竞赛方法：

竞赛总分为100分，其中理论知识考试占总成绩的30%，现场实际操作占总成绩的70%。

（一）、理论知识考试：

1、考试时间：120分钟；

2、考试形式：闭卷；

3、命题标准：内容以国家职业标准《精细木工》（中华人民共和国劳动和社会保障部制定）技师（国家职业资格二级）技能考核鉴定要求以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001命题。

（二）.技能操作竞赛项目

1、竞赛时间：240分钟

2、竞赛内容：乱冰纹窗花图案制作（面积约为0.27㎡）。

3、评分标准

现场实际操作根据参赛选手的操作质量、工效、安全生产和文明施工等指标进行综合计分。现场实际操作总得分见《精细木工操作技能竞赛评分表》。见表1。

4、竞赛工具、用具提供

1）组委会准备工具及材料：参考表2。

2）参赛选手自备以下器具：参考表3。

精细木工操作技能竞赛评分表1

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具准备 | 工具准备齐全、刃口锋利。 | 10 | - 工具缺一样扣5分。 - 工具不锋利扣5分。 - 扣完为止，不倒扣。 |  |  |
| 2 | 材料准备 | 选材规格正确，配料尺寸正确 | 15 | - 选材不正确扣5分。 - 配料多配10％扣5分。 - 配料少配5％扣5分。 - 扣完为止，不倒扣。 |  |  |
| 3 | 实际操作 | 工具使用正确，操作姿势正确，手势协调，灵活，操作顺序正确。 | 35 | - 工具使用不正确扣10分。 - 操作姿势不正确扣10分。 - 手势不协调、不灵活扣5分。 - 操作顺序不正确扣10分。 - 扣完为止，不倒扣。 |  |  |
| 4 | 质量要求 | 尺寸正确，角度正，牢固不松动，不开裂，锯榫不伤肩，线条准确，合角密实不开裂。 | 25 | - 尺寸误差2mm扣5分。 - 对角线误差3mm扣5分。 - 榫伤肩每处扣5分。 - 不牢固松动扣5分。 - 合角开裂或缝隙大于0.5mm，每处扣1分，最多扣5分。 - 扣完为止，不倒扣。 |  |  |
| 25 | 整体效果 | 平整、光洁，不翘曲。 | 15 | - 表面完整误差2mm扣5分。 - 表面毛糙不光洁扣5分。 - 翘曲3mm扣5分。 - 扣完为止，不倒扣。 |  |  |
| 6 | 时间定额 | 240分钟 | 10 | - 超时10分钟扣2分。 - 超时30分钟全扣。 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |
| 合计得分：（速度得分+项目得分） |  |  |  |  |  |  |

表2、竞赛组委会提供设备材料准备（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工操作台 | 1mX2mX0.8 | 1台 |  |
| 2 | 木工操作凳 | 0.4mX1mX0.6 | 1台 |  |
| 3 | 木料 | 11X22X650mm | 10根 |  |
| 4 | 插座 | 五孔 | 1个 |  |
| 5 | 扫帚 |  | 1把 |  |

表3、参赛者需要准备以下工具：（按1个参赛选手计）

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工铅笔 | 180mm椭圆形 | 1支 |  |
| 2 | 钢卷尺 | 2m以上 | 1把 |  |
| 3 | 小框锯 | 锯条长400mm以上 | 1把 |  |
| 4 | 木凿 | 6mm | 1把 |  |
| 5 | 长刨 | 450mm以上 | 2把 |  |
| 6 | 小圆刨 | 长200mm | 1把 |  |
| 7 | 羊角锤 | 0.5kg | 1把 |  |
| 8 | 直角尺 | 300mm | 1把 |  |
| 9 | 自制常用工具 |  |  |  |